河南省杜甫机械有限公司是一家科研、开发、生产、检测、销售为一体一企业单位。科研所依托公司雄厚的技术力量、精良的生产设备，在从事民品科研的同时，充分发挥特有的技术优势和非标设计能力，成功研制出适用于筒体焊接件的先进生产线。该生产线包括卷圆机、直焊机、环焊机、辊压机、校园机及齐口机等设备，并已提供国内多家耐火材料、消防器材企业。

我单位注重信誉，恪守合同，热忱欢迎各界朋友惠顾洽谈，在互利互惠的基础上，谋求共同发展。

河南省杜甫机械有限公司

联系人：崔总

联系电话：0371-64402366

手机：15036099981

LMK-JY二辊卷园机

- 设备用途及功能

该机床是卷筒专用设备，适用于直筒形件和锥形件（小锥度）的卷制。

- 设备的规格及适用范围

卷制成型的最大长度：600mm

卷制成型的直径：φ70 ~ φ200mm

适用材料：厚度 0.5mm ~ 2.5mm的碳钢、不锈钢

- 设备工作原理

本设备为刚弹性两辊卷筒，下辊为主动辊，上辊为从动辊，通过液、电控制实现卷制工艺。因此，该设备成型效果好，工作效率高；其次，更换上辊可卷制不同规格的筒体，成本降低。

LMK-HL600琴键式直缝焊机

- 设备用途及功能

该设备设计用于薄壁筒体的纵缝焊接，采用钨极氩弧自动焊工艺。

- 设备的规格及适用范围

最大夹持长度：600mm

最大夹持直径：300mm

最小夹持直径：50mm

使用材料：碳钢和不锈钢、厚度：0.5mm ~ 2.5mm

- 设备工作原理：

该设备由机械部分、气路部分、电器控制部分和焊接电源构成。琴键气囊装置夹持平稳可靠，确保焊接过程可靠实现。悬臂结构使该设备具有良好的通用性。电气控制采用可编程进口PLC控制，控制器件采用90年代先进技术，使焊接工作过程稳定可靠。因此该设备具有适用范围广、操作方便、维护保养方便及自动化程度高的优点。

LMK-GY 焊缝辊压机

- 设备用途及功能

该机床是焊缝光整专用设备，可以完成不同直径、锥度和长度的筒体的焊缝辊压。

- 设备的规格及适用范围

对2.5mm（包括2.5mm）以下钢板所形成的直焊缝可以顺利辊压，辊压后的焊缝光滑平整。该设备可以完成的最大产品尺寸为直径230mm，长度520mm。

- 设备工作原理

该设备通过辊轮对装在移动小车芯轴上的工件焊缝进行辊压加工，可实现上料后不干预加工。对于不同规格尺寸的产品，需更换芯轴或辊轮，以确保加工质量。

LMK-XY 三辊校园机

- 设备用途及功能

本设备主要用于圆柱及圆锥形筒体的校园。

- 设备的规格及适用范围

本设备适用于料厚0.5 ~ 2.5mm，直径在φ80 ~φ230mm，长度小于520mm的筒体件的校园。

- 设备工作原理

利用板材在主应变力的作用下产生塑性变形的原理，达到校正圆度的目的。但对于材料厚、直径大的筒体难以实现校园目的是其局限性。另外，合理的机械结构配以电器控制，使其具有操作、维护保养方便，工作效率高、适用范围广、自动化程度高等特点。

LMK-QK 齐口机

- 设备用途及功能

本机主要用于圆柱及圆锥形筒体的端面车削加工。

- 设备的规格及适用范围

范围在φ60 ~φ200mm的筒形件，最大长度500mm。

- 设备工作原理

通过气动部分及特制的夹具实现工件的夹紧。具有自动化程度高、操作方便，使用灵活，性能可靠，通用性广等特点。

LMK-HH 环缝焊机

- 设备用途及功能

该环焊机主要用于各种不同焊接直径、具有不同焊缝位置的回转焊件的焊接。可采用氩弧自动焊或二氧化碳自动焊工艺。

- 设备的规格及适用范围

本设备分立式和卧式两种，可根据需要配置辅助机构。适用于最大长度520mm，最大直径250mm，厚度为0.5mm ~ 3mm的碳钢、不锈钢工件。

- 设备工作原理

主要由变位系统卡盘、焊枪夹紧机构、焊接电源和辅助机构等组成。电气控制采用可编程进口PLC控制，控制器件采用90年代先进技术，使焊接工作过程稳定可靠；焊枪夹紧机构在四个方向配置了微调装置；变位系统卡盘可在0 ~ 90°范围内调整，在额定转速范围内可实现无级调速。保证使焊接部始终处于最佳焊接位置，改善了焊接条件，提高了焊接质量和效率。